ПРИЛОЖЕНИЕ

Основные требования предъявляемые при проектировании

сети питания оборудования сжатым воздухом.

1.

1,2,3 – примеры построения сетей с  отводами

5 и 6  устройство отвода от сети

4 – устройство отвода конденсата

РИС 1

  - В качестве конденсатосборника можно использовать устройства автоматического отвода конденсата типа  EAD202-600 (присоединительная резьба G3/8 – G1).

Указанный конденсатоотводчик  можно приобрести по адресу ООО «ЭС ЭМ СИ Пневматик», Россия, 195009 Санкт-Петербург, Свердловская наб., д.24, бизнес-центр «Феникс»

2. Выбор компрессора

2.1    Производительность компрессора определяется по формуле:

Пк = V расх    • Пм  • 1,6

Где: Пк – производительность компрессора (нл/мин); ПМ– производительность оборудования (ц/мин)  ; Vрасх – расход воздуха оборудования (нл / цикл);

1,6 – пост. коэффициент, увеличивающий эксплуатационный ресурс компрессора.

Объем  ресивера должен быть не менее   V(литр) ≥ 0,2 • Пк

2.2  На входе блока подготовки воздуха, поставляемого оборудования, установлен фитинг под определенный внешний диаметр пневмотрубки для подключения оборудования к сети  (10мм;  12мм; 14мм; 16мм).

Этот диаметр пневмотрубки обеспечивает требуемый для оборудования расход воздуха  при условии, что длина пневмотрубки не превышает  3,5 метра.

2.3     Качество сжатого воздуха должно соответствовать требованиям   ГОСТ 17433,  не хуже  6 класса. (размер твердых частиц – 25 мкм;  содержание твердых частиц – 2 мг/м3;  содержание капельных фракций масла – 800 мг/м3;  содержание капельных фракций воды – 16 мг/м3).

Если качество сжатого воздуха  хуже  6 класса ГОСТ 17433, рекомендуется использовать  магистральный фильтр  3/8  1500 литров/мин, AFF8C-03. Магистральный фильтр  необходимо установить на входе  блока подготовки воздуха.

Указанный фильтр можно приобрести по адресу ООО «ЭС ЭМ СИ Пневматик», Россия, 195009 Санкт-Петербург, Свердловская наб., д.24, бизнес-центр «Феникс»

Пример записи при заказе фильтра: магистральный фильтр   AFF8C-03

Указанный фильтр можно приобрести по адресу ООО «ЭС ЭМ СИ Пневматик», Россия, 195009 Санкт-Петербург, Свердловская наб., д.24, бизнес-центр «Феникс»

Пример записи при заказе фильтра: магистральный фильтр   AFF8C-03

Где:

d - внутренний диаметр трубопровода - мм;   Q- расход  нл/мин;

L-длина трубопровода - м;   р- давление на выходе трубопровода – бар;     Δр- падение давления на трубопроводе – бар.

Пример определения требуемого диаметра трубопровода  сети питания оборудования сжатым воздухом:

- Исходные данные:

  - Потребление сжатого воздуха оборудованием, при требуемой производительности     (Q = 500 нл/мин).

  - Длина трубопровода от компрессора до оборудования (L=25 м).

- На рис 2 для кривой Q= 500 нл/мин , для длины трубопровода  L= 25м – находим  внутренний диаметр трубопровода  d= 9мм.